发明内容

本发明的目的在于提供一种适合菱镁矿粉尘污染坡地植树法及树坑填充物，解决菱镁矿粉尘污染坡地林木覆盖率较低，水土流失现象也越来越严重等问题。

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

采用鱼鳞坑反坡阶整地，挖坑时不同层次土壤分开堆放，表土与底土分开，无污染土壤备用;在挖掘好的树坑中先填入挖掘树坑时挖出的表土，然后将树坑填充物与原位挖出的无污染土壤或客土混合均匀填入树坑中，再填入底土或客土。树坑长40-60厘米、宽40-60厘米、深50-70厘米，树坑中的土壤由表层、中间层和底层构成，表层厚度为5-15厘米，底层厚度为5-15厘米，中间层厚度为20-40厘米;表层为底土或客土，中间层为填充物与原位挖出的无污染土壤或客土均匀混合而成。

树坑填充物按重量份数计，每个树坑投入的填充物为有机物料50-80份、磷石膏5-10份、工业硫磺0.5-1.0份、缓释化肥0.5-1.0份;填充物的重量占树坑的中间层土壤和填充物总重量的5-15%。

本发明具有如下优点：

1.本发明树坑填充物的原料充足，价格低廉，并且可将畜禽粪便、农作物秸秆、城乡生活垃圾等有机废弃物和磷石膏等工业废弃物资源化利用，从而保护生态环境，无污染。

2.本发明树坑填充可有效中和菱镁矿粉尘污染区土壤中地碱性离子，促进土壤钙镁平衡，提高土壤有机质和有效养分含量，从而提高土地生产力。

3.本发明植树法为采用鱼鳞坑反坡阶整地，挖掘栽植坑，利用置土或客土并与填充物混合进行坡地植树。该植树法简单易行，具有提高树苗成活率及生长速度，具有修复土壤和植被，减少水土流失的功效。