技术领域及背景

技术领域

本发明涉及生产镁碳砖的方法，特别是一种用微波加热技术生产镁碳砖的方法。

背景技术

镁碳砖具有优异的抗渣侵蚀性，较理想的热震稳定性，热传导性和组织致密性，是钢铁冶金工业中广泛使用的一种耐火材料，主要应用于炼钢转炉、电炉和钢包精炼炉以及钢包渣线上。

目前镁碳砖生产的热处理过程主要采用隧道式或室式热处理窑，利用电能红外管或电阻丝加热，还有的企业利用燃煤加热进行镁碳砖的热处理，设备简陋，能耗大，生产效率和热效率低，产品质量差，环境污染严重，生产技术十分落后。

微波加热是利用材料对微波产生热效应的新型加热技术。微波是一种高频电磁波，其频率范围为0.3～3000GHz。介质材料在微波电磁场的作用下会产生介质极化，如电子极化、原子极化、偶极子转向极化和界面极化等。与传统加热技术相比，微波技术最突出的特点是升温速度快。中国专利公开号CN1609057A，公开了名称为“用微波技术快速烧结氮化硅结合碳化硅耐火材料的方法”的专利申请。该申请是高温烧结，加热的产品与本申请不同。中国专利公开号CN1793038A公开了名称为“利用微波技术烧结Sialon结合碳化硅耐火材料的方法”的专利申请。同样该申请利用微波加热烧结的产品与本发明不同。