技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种水泥，特别是涉及一种具有快凝、早强、高强、抗水性好、抗冻的轻烧白云石水泥。

背景技术

普通硅酸盐水泥是目前广泛使用的胶凝材料，但是烧成硅酸盐水泥熟料的温度高达1450℃以上，大量消耗优质石灰石、粘土、铁粉等原料，而且每生产1吨水泥要排放1吨二氧化碳气体，加剧了地球的温室气体效应，因而属于一种高消耗、高能耗、高污染的不可持续发展的胶凝材料。为了降低能耗，采用其他的低消耗、低能耗、低污染的胶凝材料如石膏、轻烧氧化镁水泥等，具有重要的社会意义和现实意义。但是，石膏胶凝材料的强度低、抗水性差，难以真正替代现有的普通硅酸盐水泥，而以轻烧氧化镁水泥采用氯化镁或者硫酸镁溶液拌和，则具有巨大的应用价值和市场前景。中国发明专利ZL00122936.2公开了一种铝硅镁水泥，由氧化镁100份、粉煤灰80份、河砂60份、25度氯化镁溶液80份、硅酸钠4.4份、硅酸溶胶4.4份(溶液)、18度硫酸铝8.8份(溶液)、28度硫酸镁88份(溶液)、30度硫酸8.8份(溶液)混合配制而成，但是该专利产品的组成中既有粉料、又有溶液、同时还含有砂子，而且只能在施工现场或者工厂车间现拌现用，实际上属于一种氧化镁水泥湿拌砂浆，不属于严格意义上的水泥胶凝材料，更不能包装成一种现代意义上的水泥产品。此外，上述专利产品中的氧化镁来源集中于我国的辽宁省海城市和大石桥市以及山东省莱州市，由菱镁矿煅烧得到，一方面大量消耗了我国宝贵的菱镁矿资源，另一方面受到地域所限，难以在全国范围内推广应用。