具体实施方式

参见附图1和图2，一种水镁石自动筛料机，包括上下两个半圆状的壳体4通过螺钉组合而成。壳体4内安装滚动圈1。同时参照图3，滚动圈1由两滚轮11和连接于其间的若干连接杆12构成。连接杆12的表面安装若干齿耙2。齿耙2的一端设有螺纹并通过连接杆上的螺母连接在连接杆12上。本实施例中连接杆12为六根设置，每根连接杆12上的齿耙2的间距30-50mm；相邻连接杆12上的齿耙2交叉间隔。壳体4上方设置落料口3，下方则设有下料口5，其中设置筛网。齿耙2与壳体4内壁的间距大小变化可通过调节齿耙2的螺纹和螺母的距离，改变齿耙2突出于连接杆12表面的高度。

使用时， 滚轮圈1旋转，进而带动齿耙2。待粉碎的水镁石从落料口落下，经齿耙和壳体4的内侧冲击、筛滤而粉碎。粉碎后的水镁石纤维经下料口和筛网再落下。

以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围内。