权利要求书

1.一种水镁石自动筛料机，包括上下两个半圆状的壳体，壳体内安装滚动圈；其特征在于滚动圈由两个滚轮和若干连接杆构成，连接杆的表面安装若干齿耙，壳体上方设置落料口，下方则设有下料口。

2.根据权利要求1所述的一种水镁石自动筛料机，其特征在于：齿耙的一端设有螺纹并通过设在连接杆上的螺母连接在连接杆上，设在同一连接杆上的齿耙的间距30-50mm，相邻连接杆上的齿耙则交叉间隔。

3.根据权利要求1所述的一种水镁石自动筛料机，其特征在于：齿耙突出于连接杆表面的高度可调节。

4.根据权利要求1所述的一种水镁石自动筛料机，其特征在于：下料口设有筛网。