技术领域及背景

本实用新型属于电弧炉的设计与制造技术领域。这种电弧炉主要用于电熔镁砂的熔炼。

电熔镁砂是一种耐火材料。主要是以菱镁矿石(MgCO3)为原料经分解熔融或以轻烧氧化镁(MgO)为原料经熔融制得。其熔融设备为电弧炉。目前，国内外同行业所使用的电弧炉的构造是这样的：

由放在轨道炉车上的圆筒形炉体(用钢板制成，无衬里)和使用电炉变压器三相电源的三棵石墨电极及其附件组成。三棵电极在炉中呈三角形分布，构成一个三角形熔融区。这种电弧炉的缺点是，三角形熔融区以外区域为死区，死区不能产出合格产品。投入优质原料，产出的是“料皮”一不合格等外品。造成产品合格品率低，单炉产量低，耗电高，成本高。据载：前苏联有的单位为改变上述状态，采用三角形炉体。但其使用寿命太短，要经常更换炉体。浪费材料资金，再者也增加了非生产时间。