权利要求书

1.一种镁锆筒形砖，包括立方体形的筒形砖本体，中间具有与本体形状类似的腔体，其特征是，所述筒形砖四面倒角；其顶面的四个长边上分别设有凸起，其底面的四个长边上分别设有与之对应的半椭圆形凹槽，凹槽深度大于凸起高度，所述凸起在筒形砖纵向排列时，

嵌入凹槽内。

2.根据权利要求1所述的镁锆筒形砖，其特征是，凹槽深度与凸起高度尺寸比是3～4∶1。