技术领域及背景

技术领域

本发明属于耐火保温材料技术领域。尤其涉及一种以滑石为原料制备镁橄榄石轻质材料的方法。

背景技术

镁橄榄石质轻质保温材料具有强度高、体积密度低、耐高温性能和热稳定性能优良的性能，是高温工业热工设备特别是有色金属和钢铁冶炼、水泥和玻璃生产设备用的新型高强度轻质保温材料，取代现有强度不高的轻质氧化铝空心球材料、轻质高铝材料、轻质镁橄榄石保温材料、轻质粘土、硅藻土材料等保温材料，有利于降低这些设备在生产过程中的热量损失，减轻设备对周围环境的热污染，实现节能降耗，改善生产操作环境和条件。

目前，生产镁橄榄石轻质材料的方法有：除了传统的发泡法、有机物(包括木屑、焦炭等)烧失成孔法制备镁橄榄石轻质材料以外，以菱镁粉、石英粉和二氧化硅微粉为原料采用发泡法(李楠.一种方镁石-橄榄石轻质保温耐火材料及其生产方法，ZL200410013258.1)或采用原位分解方法(胡莉敏，李楠.原位分解制备高强度轻质镁橄榄石材料.耐火材料.2005，39[4]：283-285)制备的镁橄榄石质保温材料未直接利用我国丰富的滑石资源。因而成本低、工业化程度低，或其它方法制备的镁橄榄石轻质材料则强度低、使用温度较低、体积密度高。