技术领域及背景

(一)技术领域：

本发明涉及一种以天然纤维水镁石为原料制备多功能复合粉体材料及 其改性材料和复合母粒的方法，属镁的化合物技术领域。

(二)背景技术：

1)阻燃材料背景技术：阻燃材料分两种，一种为无机阻燃材料，另一种为有机阻燃材 料。无机阻燃材料普遍存在低温下分解的缺点，如氢氧化铝、氯化锑，氢氧化铝在低温下易 分解，氯化锑有毒、成本高。而有机阻燃材料如含氯、磷、溴的基团存在有毒、易分解、易 老化、成本高的缺点。因此，国际上普遍在发展抑烟、低毒的阻燃产品制品，最近发展起来 的膨胀型阻燃剂，是这类材料的典型代表。这类阻燃剂的作用机理是在材料燃烧时，表面能 形成一层多孔的碳层，起到阻燃、隔热、隔氧的作用。而且发烟量小，也不易形成有毒气体 和腐蚀性气体，是未来的发展方向。

2)抗菌材料背景技术：现有抗菌剂可分为天然类、有机类和无机类三大类。天然抗菌 剂大多是利用天然植物中所具有的抗菌成分而制成的，目前尚处于开发阶段，其优点是毒性 小，但缺点是使用寿命短、耐热性较差、应用范围较窄，主要应用于食品包装袋等一次性使 用的塑料制品。有机抗菌剂以有机酸、酚、醇为主要成分，以破坏细胞膜，使蛋白质变性、 代谢受阻等为抗菌机理，其优点是杀菌力强、即效好、来源广泛，但缺点是毒性大、会产生 微生物耐药性、耐热性较差、易迁移等，目前主要应用于涂料和加工温度低的软质聚氯乙烯、 聚乙烯等塑料中，如四价铵盐、乙醇、双胍类化合物，应用于机器表面除菌，皮肤除菌，食品 加工厂，餐馆，水处理等。无机抗菌剂一般含有银、锌、铜等金属离子成分和无机载体，如 沸石、磷酸盐、羟基磷灰石等，通过缓释作用以提高抗菌长效性，其优点是不产生耐药性、 耐热性能优异，缺点是容易变色、成本较高，在涂料、塑料、化纤用抗菌剂的制造中占有很 大优势。

3)补强材料背景技术：现有补强材料以纤维补强、云母填料补强、炭黑及其它矿物填料 补强为主。纤维补强材料是性能较好的一类补强材料，一般分为碳纤维补强、芳纶纤维补强、 玻璃纤维补强。碳纤维补强效果良好，抗拉强度、弹性模量高，具有抗腐蚀能力，能长期承 受紫外线照射，对温度变化适应范围广。缺点是制备成本太高，易于老化，粘贴力弱，生产 工艺复杂。芳纶纤维补强效果相当优良，延伸率远大于碳纤维，但芳纶纤维弹性模量很低。 玻璃纤维补强效果也相当显著，力学性能与芳纶纤维几乎相同，且耐燃性、成形性佳，耐老 化、黄化，粘贴力强，拉伸强度还有耐摩擦性好，但成本高，生产工艺复杂，易弯曲，机械 性能差。以云母为原料的补强材料，电气性能(高强度、绝缘电阻、低介质损耗、耐电晕)、 机械性能优良，以及具有良好的耐热性，耐潮性，化学稳定性和抗高能辐射性，但生产成本 高，粘性、韧性差，不耐磨。以炭黑为代表的其它矿物补强材料，其优点是补强、耐磨、抗 老化性能比较好，但能耗、成本高，不具有抗拉强度，易变形，且外观颜色不太美观。

本发明的任务是：以天然纤维水镁石为原料制备一种既具有阻燃作用，同时也具有抗菌、 补强作用的镁质无机材料的制造方法，同时提供将制作的天然纤维水镁石多功能复合粉体材 料进一步改性制成改性材料和复合母粒的方法。