具体实施方式

为更好理解本实用新型，现结合附图和实施例作进一步的说明：

参见图1、图2，本实用新型一种固体颗粒粉碎机由上机体1、过滤筛 2、下机体3、运输底带4、传动轮5、传动带6、进料斗7、电动机8、击 锤转子装置9等组成，上机体进料口上连接上大下小的进料斗7、进料斗7 成一喇叭形，在机体内腔安装过滤筛2，将内腔分成混碎室和出料腔，即从 进料口的下方的上机体1内连接过滤筛2至上、下机体1、3的对接面17 (即上、下机体的交界的对接面)，与上机体1内的过滤筛2相连接的下机 体3内的呈弧形的过滤筛的另一端焊接在上、下机体1、3的对接面18上， 上、下过滤筛2将机体内腔分成粉碎室15和出料腔16，下机体3内的过滤 筛2下方的运输底带4上的传动轮10，转轴轮11连接在下机体3上，击锤 转子装置9置于粉碎室15腔内，连接在机体的壁板上，所述过滤筛是用缘 条12的两端焊接在机体的前壁板13、后壁板14上，缘条12彼此平行，间 隔距离相等，距离的大小由粉碎颗粒需求目数来确定。

本实用新型一种固体颗粒粉碎机不但是全自动流水线藕煤机的一个重 要组成部件，而且特别适宜于其他形式的藕煤机配套使用。