发明内容

本实用新型的目的旨在克服现有技术的不足，而提供一种固体颗粒粉 碎机，不但能粉碎坚硬的固体颗粒，而且特别适宜于粉碎湿润的固体颗粒 混和物，如对湿润的煤块和湿润的黄泥土的混和物的粉碎效果最佳。

为实现上述目的，本实用新型采取以下设计方案：本实用新型一种固 体颗粒粉碎机由上机体、下机体、过滤筛、进料斗、运输底带、传动轮、 传动带、电动机、击锤转子装置等组成，其特点是上机体进料口连接一上 大下小的进料斗，从进料口的下方的上机体内连接一过滤筛，至上、下机 体的对接面，与上机体过滤筛相连接的下机体内的呈弧形的过滤筛的另一 端焊接在上、下机体的对接面上，上、下过滤筛将机体内腔分成粉碎室和 出料腔，下机体内过滤筛下方的运输底带上的传动轮和转轴轮连接在下机 体上，击锤转子装置连接在粉碎室内；所述过滤筛是用缘条的两端焊接在 机体的前、后壁板上，缘条彼此平行，间隔距离相等，距离的大小由粉碎 颗粒的大小确定。

本实用新型的优点是：(1)结构简单，成本低，经久耐用。

本实用新型的过滤筛是用缘条直接焊接在机体的壁板上，构造简单，    缘条选用工具钢材料，经久耐用；(2)这种结构改善了粉碎机性能，保证 了粉碎机正常工作。粉碎机不但适宜于坚硬物质的粉碎，而且更适宜于湿 润物质的混和物的粉碎，其原因有三个：其一，因为在上机体的进口处， 迎着物流的方向安装了过滤筛，一进去的等待粉碎的物料，颗料小于过滤 筛孔径的，便从过滤筛，过滤出去了，不停留在粉碎室，就不会轻易堵住 过滤筛；其二，过滤筛是用数十根缘条彼此平行焊接而成，对被粉碎的湿 润物料阻力比圆形孔径的过滤筛小得多。被粉碎的物料及时过滤出去了， 不会缠住击锤和转子，更不会停留在粉碎室，堵住过滤筛；其三，过滤筛 的过滤面积比一般过滤筛的过滤面积大得多，过滤箱下方安装有运输底带， 粉碎出来的粉末立即被运输底带运走，粉碎室和出料腔没有停留的混碎物， 所以这种结构的粉碎机性能好，在恶劣条件下，能正常工作。

附图说明

图1为一种固体颗粒粉碎机的主视图；

图2为上、下机体的对接面处C-C’的剖视图；