权利要求书

1、一种固体颗粒粉碎机，由上机体、下机体、过滤筛、进料斗、运输 底带、传动轮、传动带、电动机、击锤转子装置组成，其特征是上机体进 料口上连接上大下小的进料斗，从进料口的下方的上机体内连接过滤筛至 上、下机体的对接面，与上机体过滤筛相连接的下机体内的呈孤形的过滤 筛的另一端焊接在上、下机体的对接面上，上、下过滤筛将机体内腔分成 粉碎室和出料腔，下机体内的过滤筛下方的运输底带上的传动轮和转轴轮 连接在下机体上，击锤转子装置连接在粉碎室内。

2、根据权利要求1所述的一种固体颗料粉碎机，其特征是过滤筛是用 缘条的两端焊接在机体的前、后壁板上，缘条彼此平行，间隔距离相等。