权利要求书

1、一种透气型挡渣堰，其特征在于挡渣堰下游侧下底部有吹气透气装置， 所述透气装置由供气通道供给气源。

2、根据权利要求1所述透气型挡渣堰，其特征在于所说透气装置与挡渣 堰复合成一体。

3、根据权利要求2所述透气型挡渣堰，其特征在于所说透气装置在挡渣 堰下游侧底部。

4、根据权利要求3所述透气型挡渣堰，其特征在于所说透气装置向外凸 出。

5、根据权利要求1所述透气型挡渣堰，其特征在于所说透气装置透气口 向上或斜向上。

6、根据权利要求1所述透气型挡渣堰，其特征在于所说透气装置透气狭 缝(或孔径)≤0.1mm。

7、根据权利要求1、2、3、4、5或6所述透气型挡渣堰，其特征在于所 说透气装置宽度方向两端缩进，小于挡渣堰宽度。

8、根据权利要求7所述透气型挡渣堰，其特征在于所说透气装置气源管 预埋在挡渣堰内。